MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PINTURA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA E DO SALÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO FALEIROS.

LOCAL: RUA CORONEL MESSIAS ROSA, Nº4479

OBJETO:

Este memorial descreve os procedimentos técnicos que servirão de referência para que as empresas de engenharia possam se basear na execução da obra; bem como as responsabilidades das partes. Faz parte deste memorial descritivo os projetos técnicos com os seus anexos, planilhas de cálculos, planilha quantificação de todos os serviços.

- PINTURA E REFORMA DA QUADRA

  - Deverá ser fixada uma placa na obra com área de 4,50m² (3,00m x 1,50m);

  - Será necessário realizar a demolição do piso da arquibancada da quadra o último patamar, para que seja realizado um reaterro pois o mesmo encontra-se danificado devido a rebaixamento;

  - Reaterro manual apiloado da área da arquibancada que será realizada a demolição (ultimo patamar);

  - Execução do piso cimentado, traço 1:3, com acabamento de cimento queimado da arquibancada;

  - Alvenaria de vedação de blocos vazados, de dimensão de 14x19x39 cm, que será utilizado para a complementação do muro de fechamento;

  - Será realizado o chapisco aplicado nas alvenarias da complementação do muro;

  - Aplicação de massa única para recebimento de pintura nas paredes;

  - Será necessário a contratação dos serviços de um serralheiro para realizar a adequação da cobertura e estrutura da arquibancada;

  - Instalação de calhas nas duas extremidades da quadra;

  - Instalação de rufos nas duas extremidades da quadra;

  - Instalação de condutores de PVC na quadra;

  - Será utilizado joelho 90° para a execução da instalação dos condutores;

  - Aplicação de pintura epóxi em duas demãos incluso primer, no piso da quadra;

  - Deve ser aplicado fundo selador acrílico nas arquibancada e muretas, para posteriormente ser realizado a pintura;

  - Será aplicado de forma manual, pintura com tinta esmalte em todas as muretas e arquibancadas da quadra;

  - Demarcação de quadra com tinta epóxi, aplicada de forma manual. Demarcações de futsal, vôlei, handball e basquete, conforme representado em projeto;

  - Deverá ser realizada a pintura das arquibancadas com tinta acrílica para piso, aplicada de forma manual em duas demãos, incluso preparo com fundo preparador;

  - Deverá ser instalado novos equipamentos esportivos, sendo poste de vôlei oficial completo com rede;

  - Tabela de basquete com aro e rede, utilizar o suporte já existente;

  - Conjunto de traves oficiais completa com rede para futebol de salão;

  - Pintura com tinta esmalte sintético, aplicado sobre os perfis metálicos.

- PÍNTURA DO SALÃO ANFITEATRO

  - Deverá ser feito o preparo e lixamento de todas as esquadrias metálicas, para que seja realizado a pintura;

  - Deve ser realizado a limpeza e o preparo de todas as paredes com jato de água de alta pressão;

  - Deve ser aplicado fundo selador acrílico em todas as paredes, internas e externas da construção;

  - Será aplicado de forma manual, pintura com tinta látex em todas as paredes internas e externas conforme projeto;

  - Pintura com tinta alquídea de fundo e acabamento (esmalte sintético), aplicado sobre perfis metálicos;

  - Execução de pintura com esmalte sintético, em barrado de 1,50 m de altura em todas as paredes internas e externas do prédio conforme projeto, exceto o muro.

- SERVIÇOS FINAIS

  - Ao final de todo serviço, deverá ser realizado a limpeza de toda o local com lavagem com bomba de alta pressão.

Itirapuã, 17 de março de 2022.

______________________________________

GERSON LUIZ ALVES

RG: 21.189.116

Prefeito Municipal

_____________________________________________

FABIANO AMORIM

CAU: A-27286-8

Secretário M. de Engenharia e Obras

_____________________________________________

ODAIR DALSECO DE OLIVEIRA

CREA: 040024594-0

Engenheiro Civil